GB/T 20463-XXXX《防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范》

（征求意见稿）编制说明

1 工作简况

根据全国橡标委涂覆制品分技术委员会2014年标准制修订任务的函（涂覆制品分会[2014]第 01号 ）《关于下达2014年国家标准制修订计划的通知》要求，由国家军需产品质量监督检验中心、中橡集团沈阳橡胶研究设计院、杭州高鼎纺织品有限公司、张家港市中传服装服饰有限公司、丹东优耐特纺织品有限公司承担《防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范》国家标准修订任务（计划编号：20131486-T-606），该国家标准要求采用国际标准ISO 8096:2005《防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范》，代替国家标准GB/T20463.1-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物第1部分：聚氯乙烯涂覆织物》和GB/T20463.2-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第2部分：防水透湿聚氨酯涂覆织物》及HG/T 2291-1992《防水橡胶涂覆织物》。按照国家标准修订的工作程序，成立了以国家军需产品质量监督检验中心为主的标准修订小组，首先对照国际标准ISO 8096:2005、国家标准GB/T20463.1-200和GB/T20463.2-2006及HG/T 2291-1992，收集引用的国际标准、国家标准及相关的国家标准，对标准条文进行分析、比较，编写本标准征求意见稿及编制说明。

2 国家标准编制原则和主要技术内容确定

2.1国家标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

2.2国家标准主要技术内容确定

2.2.1本标准主要技术内容依据ISO 8096:2005《防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范》确定。本标准使用重新起草法修改采用ISO 8096:2005，同时，纳入了ISO 8096：2005/Cor 1：2005（2005年07月01日发布）的技术勘误内容，将表3中的单位“kPa”修改为“cmH2O”。

2.2.2本标准与ISO 8096：2005相比存在结构变化；“表1涂覆聚合物名称代码”调整到4.1条；将表1中“老化试验程序”调整到附录D中；“表2分类代码”调整到4.2条。这样的调整，指向更明确。聚合物名称本身就是织物信息的一部分，原国际标准将这部分内容放在7章“性能”条目内，不合适。而老化试验程序是与附录D相呼应的，不如直接列入附录D，更直观。

2.2.3规范性引用文件的处理：

第2章注日期引用的ISO 6330：2000、 ISO 7854：1995、ISO 7500-1:2004转化为等效或等同采用国际标准的我国标准GB/T 8629-2001、 GB/T12586-2003、 GB/T 16825.1-2008。

关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T 3920代替ISO 105-X12(见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 3921代替ISO 105-C10(见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 4744代替ISO 811 (见C.3，D.6，E.3，F.1，F.3，G.1)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 4745代替ISO 4920 (见表4)；

- 用等效采用国际标准的GB/T 5711代替ISO 105-D01 (见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 6682-2008代替ISO 3696:1987 (见I.2.11)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 8427代替ISO 105-B02 (见表4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T12588代替ISO 6451 (见表4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 19089代替ISO 5470-2 (见E.2)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 20027代替ISO 3303 (见表4)；

- 用修改采用欧洲标准的GB 20653代替EN 471 (见表4和5.4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 24133代替ISO 2231 (见D.2)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 24135代替ISO 1419 (见表D.1)；

- 用等效采用国际标准的HG/T 2715代替ISO 5978 (见表4)。

另外，第2章引用的ISO 105-C02于1997年等效转化为GB/T3921.2-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验2》。ISO 105-C02:1989于2006年06月14日宣布废止。GB/T 3921-2008修改采用ISO 105-C10：2006《纺织品色牢度试验C10部分：耐皂洗或肥皂和苏打液洗涤色牢度》，代替GB/T3921.1-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验1》GB/T3921.2-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验2》、GB/T3921.3-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验3》、GB/T3921.4-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验4》、GB/T3921.5-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验5》，是对以上五个标准的整合修订，因此本标准将第2章引用ISO 105-C02转化为GB/T 3921。

2.2.4本标准对ISO 8096：2005做了下列编辑性修改：

  - ISO 8096：2005在表4第9项引用的试验方法“ISO105-D02”是错误的，应为“ISO105-D01”，因此修正后并转化为GB/T 5711；同时，删除第2章在正文里没有引用的ISO 105-D02；

  - 将ISO 8096：2005的6.4条标题“合格、不合格试验”改为“质量判定”（见7.4）；

  - 将ISO 8096：2005表E.1中第2行的编辑性错误“25%通过”更正为“75%通过”；

  - 删除了ISO 8096：2005中一些资料性简介性质的不必要的注和表注内容，即，第1章的注、3.2条的注1和注2、表2的表注和I.1的注；

  - 为了更好的注解标准正文，增加了3.5条的注；

  - ISO 8096：2005在正文中没有提及附录A,如何引出附录A就是个问题。经过对全文分析，只有第六章内容与其对应，因此在第六章增加了“取样方法见附录A”一句话。

2.3 修订后与原版的主要技术内容变化

本标准代替GB/T 20463.1-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第1部分：聚氯乙烯涂覆织物》、GB/T 20463.2-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第2部分：防水透湿聚氨酯涂覆织物》和HG/T 2291-1992《防水橡胶涂覆织物》。

由于本标准采用的ISO 8096:2005是对 ISO8096-1:1989，lSO8096-2:1989和lSO8096-3:1988的整合修订，标准结构和内容进行了重新制定，前后版本无法详细对比说明，只能就主要技术指标简单说明。本标准与GB/T 20463.1-2006、GB/T 20463.2-2006和HG/T 2291-1992相比主要技术变化如下：

——增加了术语和定义（见第3章）；

——修改了产品分类（见4.2条）；

——要求中删除了幅宽、厚度、单位面积总质量、撕裂强力、拉伸强度、热老化后涂覆层质量损失、纬斜等项目；增加了破损碎裂强度、老化后抗粘连性能、熔融检查(仅PVC适用)（见表4）；外观质量和外观等级评定未做要求；标志、包装、运输及贮存未做要求。

3 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准使用重新起草法修改采用ISO 8096:2005。同时纳入了ISO 8096：2005/Cor 1：2005（2005年07月01日发布）的技术勘误内容。

4与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无。

5重大分歧意见的处理经过和依据

无。

6国家标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准仍作为推荐性国家标准。

7废止现行有关标准的建议

本标准代替国家标准GB/T20463.1-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物第1部分：聚氯乙烯涂覆织物》和GB/T20463.2-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第2部分：防水透湿聚氨酯涂覆织物》及HG/T 2291-1992《防水橡胶涂覆织物》，本标准发布实施之日起，原国家标准GB/T20463.1-2006和GB/T20463.2-2006及HG/T 2291-1992废止。

标准编制组

2014年9月25日